Игла эндоскопическая инъекционная Elitesharp

Модель: Игла для инъекций пластиковая 20G/35 см, MIN2035Р

Количество: 1 шт.

предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный

канал, стенку и шейку мочевого пузыря:

Описание: Инъекционная игла Elitesharp предназначена для цистоскопической инъекции в мочеиспускательный канал, шейку и стенку мочевого пузыря, является расходным материалом для эндоскопического введения имплантата Dexell Vur в устье мочеточника. Поставляется в стерильной упаковке.

*Перед использованием рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Характеристики

Общие характеристики

| Страна | Турция |
| --- | --- |
| Тип устройства | Игла |
| Назначение | Иглы инъекционные |
| Функциональная длина (cм) | 35 |
| Модель | MIN2035 |
| Жесткость материала | Гибкая |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Диаметр иглы внутренний/внешний | 0,9/1,7 мм |
| Диаметр иглы (G/СН) | 20/2,7 (Гейдж/Шарьер) |
| Форма кончика иглы | Скошенный |
| Маркировка |  | Для безопасного введения (на 6мм•и 8мм■) |

•	Срок годности иглы: 5 лет